安徽农垦2026年农业社会化服务项目作业标准

一、小麦“耕整播施压五位一体”精量播种（+开沟）
旱茬小麦播种前进行耕整地，采用旋耕机适时适墒组织旋耕作业，旋耕深度12-18cm，做到土壤细碎，碎土率≥75%，地表平整、疏松保墒。连续旋耕3年要深耕或深松一次。
稻茬小麦采用免耕带旋播种技术。

旱茬、稻茬小麦选用旋耕播种施肥镇压一体化精量播种机进行作业，一次完成旋耕、施肥、播种、覆土和镇压等多道工序，作业应达到适、准、匀、直、实、无的要求：

1）适：适时适墒；

2）准：播量播深要准，实际播量与要求误差±2%，根据土壤条件确定播深，播种深度3-5cm，墒情好浅播、墒情不足深播。施肥位置在种子侧下方3-5cm、横向距离5-8cm处;
3）匀：种子（肥料）分布均匀；

4）直：行径直；

5）实：种子覆盖要实，覆土均匀、严密不漏种；

6）无：无漏播、无重播、无碎籽、飘籽，无缺行、无断垄。
开沟作业应达到深、适、直、畅的要求：

1）深：达到规定深度，沟深一致，沟深应不低于20cm；

2） 适：沟距适当，畦沟间距4m~6m，腰沟间距30m~50m；

3）直：开沟要直；

4）畅：排水通畅，畦沟、腰沟、边沟相通。

二、水稻整地+育插秧作业

整地作业应达到适、深、平、净、实的要求：
1）适：适时整地，机插秧前一周内左右；

2）深：旋耕深度15厘米左右；
3）平：打浆后田块内高低落差不超过3厘米；

4）净：地表无残茬和杂草；

5）实：田面泥浆泥水分清，沉实而不板结。

育苗要求：苗高11-20厘米，叶龄3-4片，秧龄15-25天，苗挺、苗均、叶绿，盘根密，厚薄一致，提起不散。
机插秧作业应达到适、深、匀、直、无的要求:

1）适：适时适苗；

2）深：插秧深浅一致，一般栽深1.5cm-2.5cm；

3）匀：每穴株数符合农艺要求，每穴密度均匀度合格率≥85%，空穴率≤2.0%；

4）直：行径直；

5）无：不漏栽、不倒苗，不浮苗、不伤苗、不拥泥，漏插率≤3%、翻倒率≤3%、漂秧率≤3%、伤秧率≤4%。
三、玉米气力式精量播种（+开沟）
选用气力式播种、施肥、铺管、镇压复式一体精量播种机进行播种，作业应达到适、准、匀、直、齐、实、无的要求：

1）适：适时适墒；

2）准：播量播深要准，实际播量与要求误差±3%，根据土壤条件确定播深，播种深度4-5cm，实际播深与要求不超过±1cm，肥种间距按农艺要求进行；

3）匀：种子（肥料）分布均匀；

4）直：播行直；

5）实：种子覆盖要实，覆土均匀、严密不漏种；

6）无：无漏播、无重播、无碎籽、飘籽，空穴率≤2.0%。
开沟作业应达到深、适、直、畅的要求：

1）深：达到规定深度，沟深一致，沟深应不低于20cm；

2） 适：沟距适当，畦沟间距4m~6m，腰沟间距30m~50m；

3）直：开沟要直；

4）畅：排水通畅，畦沟、腰沟、边沟相通。

四、大豆麦茬免耕覆秸精量播种（+开沟）
选用麦茬地大豆免耕覆秸精量播种机，在前茬小麦全部秸秆还田的基础上进行播种作业，作业应达到适、准、匀、直、实、无的要求：

1）适：适时适墒，适期早播；

2）准：播量播深要准，实际播量与要求误差±3%，根据土壤条件确定播深，播种深度3～5cm，实际播深与要求不超过±1cm，肥种间距按农艺要求进行；

3）匀：种子（肥料）分布均匀；

4）直：播行直；

5）实：种子覆盖要实，覆土均匀、严密不漏种；

6）无：无漏播、无重播、无碎籽、飘籽，空穴率≤2.0%。
开沟作业应达到深、适、直、畅的要求：

1）深：达到规定深度，沟深一致，沟深应不低于20cm；

2） 适：沟距适当，畦沟间距4m~6m，腰沟间距30m~50m；

3）直：开沟要直；

4）畅：排水通畅，畦沟、腰沟、边沟相通。

五、油菜精量机条播
选用油菜精量条播机，作业应达到适、准、匀、直、实、无的要求：

1）适：适时适墒，适期早播；

2）准：播量播深要准，根据土壤条件确定播深，播种深度1～2cm，肥种间距按农艺要求进行；

3）匀：种子分布均匀；

4）直：播行直；

5）实：种子覆盖要实，覆土均匀、严密不漏种；

6）无：无漏播、无重播。
